РОБОЧИЙ ЛИСТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 7

Тема: «Маршрутизація віртуальних мереж (VLAN, IEEE 802.1Q, Static Routing)»

Мета роботи: Здобути практичні навички при роботі з технологіями VLAN (IEEE 802.1Q) та Static Routing у середовищі Cisco Packet Tracer.

Обладнання та ПЗ: Програма Cisco Packet Tracer 6 / 8, L2-комутатори 2960, L3-комутатор 3560, ПК (WS_1-WS_10).

1. Хід виконання роботи

1. Побудовано логічну топологію мережі.
• Кількість робочих станцій: 10 (WS_1 - WS_10)
• Діапазони IP-адрес для віртуальних мереж (VLAN 2-6):
  – VLAN 2 (designers): 192.168.2.0/24 (Шлюз: 192.168.2.200)
  – VLAN 3 (buhgalteria): 192.168.3.0/24 (Шлюз: 192.168.3.200)
  – VLAN 4 (administraciya): 192.168.4.0/24 (Шлюз: 192.168.4.200)
  – VLAN 5 (managers): 192.168.5.0/24 (Шлюз: 192.168.5.200)
  – VLAN 6 (servers): 192.168.6.0/24 (Шлюз: 192.168.6.200)
• Комутатор 1 (SW_1): Cisco Catalyst 2960-24TT (L2-комутатор)
• Комутатор 2 (SW_2): Cisco Catalyst 2960-24TT (L2-комутатор)
• Комутатор L3 (SW_MAIN): Cisco Catalyst 3560-24PS (Multilayer Switch L3)

2. Конфігурування комутаторів (команди та настройки)

Комутатор 1 (SW_1):
Задане ім'я: SW_1 | Сконфігуровано віртуальні мережі: VLAN 2 (designers), VLAN 3 (buhgalteria), VLAN 4 (administraciya).
Команди конфігурування:

enable configure terminal hostname SW_1 enable secret cisco line console 0 password cisco login exit line vty 0 4 password cisco login exit service password-encryption vlan 2 name designers vlan 3 name buhgalteria vlan 4 name administraciya exit interface range fastEthernet 0/1-2 switchport mode access switchport access vlan 2 no shutdown exit interface range fastEthernet 0/3-4 switchport mode access switchport access vlan 3 no shutdown exit interface range fastEthernet 0/5-6 switchport mode access switchport access vlan 4 no shutdown exit interface fastEthernet 0/7 switchport mode trunk no shutdown exit end copy running-config startup-config

Комутатор 2 (SW_2):
Задане ім'я: SW_2 | Сконфігуровано віртуальні мережі: VLAN 2 (designers), VLAN 5 (managers).
Команди конфігурування:

enable configure terminal hostname SW_2 enable secret cisco line console 0 password cisco login exit line vty 0 4 password cisco login exit service password-encryption vlan 2 name designers vlan 5 name managers exit interface range fastEthernet 0/1-2 switchport mode access switchport access vlan 2 no shutdown exit interface range fastEthernet 0/3-4 switchport mode access switchport access vlan 5 no shutdown exit interface fastEthernet 0/5 switchport mode trunk no shutdown exit end copy running-config startup-config

Комутатор L3 (SW_MAIN):
Задане ім'я: SW_MAIN | Сконфігуровано віртуальні мережі: VLAN 2, 3, 4, 5, 6.
Команди конфігурування:

enable configure terminal hostname SW_MAIN enable secret cisco line console 0 password cisco login exit line vty 0 4 password cisco login exit service password-encryption interface range fastEthernet 0/1-2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no shutdown exit vlan 2 name designers vlan 3 name buhgalteria vlan 4 name administraciya vlan 5 name managers vlan 6 name servers exit interface vlan 2 ip address 192.168.2.200 255.255.255.0 no shutdown exit interface vlan 3 ip address 192.168.3.200 255.255.255.0 no shutdown exit interface vlan 4 ip address 192.168.4.200 255.255.255.0 no shutdown exit interface vlan 5 ip address 192.168.5.200 255.255.255.0 no shutdown exit interface vlan 6 ip address 192.168.6.200 255.255.255.0 no shutdown exit interface range fastEthernet 0/3-4 switchport mode access switchport access vlan 6 no shutdown exit ip routing ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.6.201 end copy running-config startup-config

3. Покрокове виконання завдань згідно з робочим листом

1. Увімкнення маршрутизації між віртуальними інтерфейсами:
Команда: ip routing (на рівні конфігурації SW_MAIN). Глобально активує функцію IP-маршрутизації між SVI-інтерфейсами VLAN.

2. Перевірка створеної конфігурації та таблиці маршрутизації:
Команди: show vlan brief та show ip route.
Результат: Усі VLAN 2-6 перебувають у стані active. В таблиці маршрутизації з'явилися записи прямо підключених мереж (C 192.168.X.0/24 is directly connected, VlanX) та статичний маршрут за замовчуванням S* 0.0.0.0/0 via 192.168.6.201.

3. Створення окремої VLAN для серверів:
Команди:
sw_main(config)# vlan 6
sw_main(config-vlan)# name servers
sw_main(config-vlan)# interface vlan 6
sw_main(config-if)# ip address 192.168.6.200 255.255.255.0
sw_main(config-if)# no shutdown

4. Включення відповідних портів у VLAN 6 (сервери):
Команди:
sw_main(config)# interface range fastEthernet 0/3-4
sw_main(config-if-range)# switchport mode access
sw_main(config-if-range)# switchport access vlan 6
sw_main(config-if-range)# no shutdown

5. Задано паролі привілейованого режиму та консолі:
• SW_1: Ім'я: SW_1 | Пароль enable secret: cisco | Пароль консолі: cisco
• SW_2: Ім'я: SW_2 | Пароль enable secret: cisco | Пароль консолі: cisco
• SW_MAIN: Ім'я: SW_MAIN | Пароль enable secret: cisco | Пароль консолі: cisco

6. Збереження конфігурації у файлі startup-config:
Команда: copy running-config startup-config (або copy run start) на кожному комутаторі. Файл збережено у базі даних NVRAM.

7. Перевірка правильності налаштування (команда ping між вузлами):
Проведено перевірку зв'язку з WS_1 (192.168.2.1):
• ping 192.168.2.200 (шлюз VLAN 2) - успішно (0% loss)
• ping 192.168.2.7 (WS_7, той самий VLAN 2 через SW_2) - успішно (0% loss)
• ping 192.168.3.3 (WS_3, VLAN 3 Бухгалтерія) - успішно завдяки L3-маршрутизації (0% loss)
• ping 192.168.5.9 (WS_9, VLAN 5 Менеджери) - успішно (0% loss)

8. Оформлення звіту:
Заповнено таблиці адресації та конфігурування портів, надано відповіді на контрольні запитання та сформовано висновки.

2. Таблиці конфігурування та адресації

Таблиця 13.1 – Конфігурування VLAN та портів на L3 комутаторі (SW_MAIN)

| № p/p | Позначення вузла | Назва мережевого пристрою | Номер порту | Тип порту* | Номер VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW_1 | SW_MAIN | Fa0/1 | trunk | 2, 3, 4, 5, 6 (dot1q) |
| 2 | SW_2 | SW_MAIN | Fa0/2 | trunk | 2, 3, 4, 5, 6 (dot1q) |
| 3 | Server 1 / S1 | SW_MAIN | Fa0/3 | access | 6 (servers) |
| 4 | Server 2 / S2 | SW_MAIN | Fa0/4 | access | 6 (servers) |
| 5 | SVI Vlan2 | SW_MAIN | Vlan 2 | virtual SVI | 2 (192.168.2.200/24) |
| 6 | SVI Vlan3 | SW_MAIN | Vlan 3 | virtual SVI | 3 (192.168.3.200/24) |
| 7 | SVI Vlan4 | SW_MAIN | Vlan 4 | virtual SVI | 4 (192.168.4.200/24) |
| 8 | SVI Vlan5 | SW_MAIN | Vlan 5 | virtual SVI | 5 (192.168.5.200/24) |
| 9 | SVI Vlan6 | SW_MAIN | Vlan 6 | virtual SVI | 6 (192.168.6.200/24) |

Таблиця 13.2 – Конфігурування VLAN на комутаторі 1 (SW_1) на портах підключення

| № p/p | Позначення вузла | Назва мережевого пристрою | Номер порту | Тип порту* | Номер VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS_1 | SW_1 | Fa0/1 | access | 2 (designers) |
| 2 | WS_2 | SW_1 | Fa0/2 | access | 2 (designers) |
| 3 | WS_3 | SW_1 | Fa0/3 | access | 3 (buhgalteria) |
| 4 | WS_4 | SW_1 | Fa0/4 | access | 3 (buhgalteria) |
| 5 | WS_5 | SW_1 | Fa0/5 | access | 4 (administraciya) |
| 6 | WS_6 | SW_1 | Fa0/6 | access | 4 (administraciya) |
| 7 | SW_MAIN | SW_1 | Fa0/7 | trunk | 2, 3, 4 (IEEE 802.1Q) |

Таблиця 13.3 – Конфігурування VLAN на комутаторі 2 (SW_2) на портах підключення

| № p/p | Позначення вузла | Назва мережевого пристрою | Номер порту | Тип порту* | Номер VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS_7 | SW_2 | Fa0/1 | access | 2 (designers) |
| 2 | WS_8 | SW_2 | Fa0/2 | access | 2 (designers) |
| 3 | WS_9 | SW_2 | Fa0/3 | access | 5 (managers) |
| 4 | WS_10 | SW_2 | Fa0/4 | access | 5 (managers) |
| 5 | SW_MAIN | SW_2 | Fa0/5 | trunk | 2, 5 (IEEE 802.1Q) |

Зведена таблиця адресації вузлів мережі (Варіант № 18)

| Вузол | Робоча група / Відділ | Приміщення / Кабінет | VLAN | IP-адреса вузла | Шлюз за замовчуванням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS_1 | designers (Відділ дизайну) | 1 поверх, каб. 11 | VLAN 2 | 192.168.2.1 /24 | 192.168.2.200 |
| WS_2 | designers (Відділ дизайну) | 1 поверх, каб. 12 | VLAN 2 | 192.168.2.2 /24 | 192.168.2.200 |
| WS_3 | buhgalteria (Бухгалтерія) | 1 поверх, каб. 13 | VLAN 3 | 192.168.3.3 /24 | 192.168.3.200 |
| WS_4 | buhgalteria (Бухгалтерія) | 1 поверх, каб. 14 | VLAN 3 | 192.168.3.4 /24 | 192.168.3.200 |
| WS_5 | administraciya (Адміністрація) | 1 поверх, каб. 15 | VLAN 4 | 192.168.4.5 /24 | 192.168.4.200 |
| WS_6 | administraciya (Адміністрація) | 1 поверх, каб. 16 | VLAN 4 | 192.168.4.6 /24 | 192.168.4.200 |
| WS_7 | designers (Відділ дизайну) | 1 поверх, каб. 17 | VLAN 2 | 192.168.2.7 /24 | 192.168.2.200 |
| WS_8 | designers (Відділ дизайну) | 1 поверх, каб. 18 | VLAN 2 | 192.168.2.8 /24 | 192.168.2.200 |
| WS_9 | managers (Менеджери) | 1 поверх, каб. 19 | VLAN 5 | 192.168.5.9 /24 | 192.168.5.200 |
| WS_10 | managers (Менеджери) | 1 поверх, каб. 20 | VLAN 5 | 192.168.5.10 /24 | 192.168.5.200 |
| SW_MAIN | Головний комутатор (L3) | Серверна | VLAN 2-6 | SVI 192.168.X.200 | Маршрутизація увімкнена |

3. Відповіді на контрольні запитання

1. Які моделі комутаторів Вам відомі?
Серед комутаторів компанії Cisco відомі серії L2-комутаторів (рівень доступу: Catalyst 2950, 2960, 2960-X) та L3-комутаторів (рівень агрегації/ядра з підтримкою маршрутизації: Catalyst 3560, 3750, 3850, 4500, 6500, Nexus 9000). Також відомі комутатори інших виробників: Juniper (EX-серія), Huawei (CloudEngine, S-series), D-Link (DES, DGS-серії), MikroTik (CRS-серія), HP Aruba.

2. Яка різниця між віртуальними мережами на базі портів і на базі МАС-адрес?
• VLAN на базі портів (Port-based VLAN, static VLAN): прив'язка віртуальної мережі здійснюється до конкретного фізичного порту комутатора. Будь-який пристрій, підключений до цього порту, автоматично потрапляє у відповідний VLAN. Обслуговування є простим, але при зміні роз'єму підключення ПК змінюється його VLAN.
• VLAN на базі MAC-адрес (MAC-based VLAN, dynamic VLAN): прив'язка VLAN здійснюється за унікальною MAC-адресою мережевої карти ПК. Комутатор визначає MAC-адресу пристрою і динамічно призначає порт у необхідний VLAN. Це забезпечує мобільність користувача (ПК можна переключати в будь-який порт), але вимагає ведення централізованої бази даних MAC-адрес (наприклад, через VMPS / RADIUS).

3. Яке призначення стандарту IEEE 802.1Q?
Стандарт IEEE 802.1Q призначений для тегування трафіку віртуальних локальних мереж (VLAN encapsulation) у транкових (магістральних) каналах зв'язку між комутаторами або між комутатором та маршрутизатором. Він додає 4-байтовий заголовок (тег 802.1Q, що містить 12-бітний VLAN ID) у заголовок Ethernet-кадру. Це дозволяє передавати кадри багатьох різних VLAN через один фізичний кабель з чітким розпізнаванням належності кадру до конкретної віртуальної мережі.

4. Які режими портів Вам відомі?
В комутаторах Cisco основними режимами портів є:
• Access (Порт доступу): призначений для підключення кінцевих пристроїв (ПК, принтери). Порт належить одному VLAN і передає звичайні нетеговані (untagged) Ethernet-кадри.
• Trunk (Магістральний порт): призначений для з'єднання мережевих пристроїв (комутатор-комутатор, комутатор-маршрутизатор). Передає тегований трафік багатьох VLAN згідно зі стандартом IEEE 802.1Q.
• Dynamic Auto / Dynamic Desirable: режими динамічного узгодження типу порту за протоколом DTP (Dynamic Trunking Protocol).
• Routed port (на L3-комутаторах): фізичний порт перетворюється на чистий L3-інтерфейс (командою no switchport), на який безпосередньо призначається IP-адреса.

5. Якою командою можна зберегти конфігураційний файл в комутаторах Cisco?
Збереження поточної конфігурації з оперативної пам'яті (RAM) у енергонезалежну пам'ять (NVRAM) виконується командою у привілейованому режимі:
  copy running-config startup-config
Також використовується її скорочена форма: copy run start або застаріла команда write (wr).

6. Як переглянути таблицю маршрутизації в комутаторах Cisco?
Для перегляду статичної та динамічної таблиці IP-маршрутизації на L3-комутаторі (або маршрутизаторі) використовується команда у привілейованому режимі:
  show ip route
(Для перегляду таблиці VLAN використовується команда show vlan brief).

7. Комутатори яких виробників мають схожі набори команд і можливостей з комутаторами фірми Cisco?
Схожий синтаксис інтерфейсу командного рядка (CLI) та логіку налаштування Cisco IOS мають комутатори та обладнання таких виробників:
• Huawei (VRP CLI) - дуже близькі команди налаштування портів та VLAN;
• Edge-Core / D-Link (промислові серії) - стандартний CLI на базі команд Cisco;
• H3C / HP Comware;
• ZyXEL (ISOS CLI);
• Arista Networks (EOS CLI) - практично 100% ідентичний синтаксис із Cisco IOS.

4. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи № 7 (13) «Маршрутизація віртуальних мереж» у середовищі Cisco Packet Tracer було здобуто практичні навички з побудови складних сегментованих мереж, налаштування технологій VLAN (IEEE 802.1Q), конфігурування магістральних (Trunk) і доступу (Access) портів, а також забезпечення міжмережевої L3-маршрутизації.

У результаті виконання роботи було успішно:
1. Побудовано топологію мережі з 10 робочих станцій (WS_1-WS_10), двох L2-комутаторів (SW_1, SW_2) та одного базованого на L3 комутатора ядра (SW_MAIN).
2. Сформовано 5 віртуальних мереж: VLAN 2 (designers), VLAN 3 (buhgalteria), VLAN 4 (administraciya), VLAN 5 (managers) та VLAN 6 (servers).
3. Налаштовано IEEE 802.1Q тегування трафіку на Trunk-інтерфейсах між комутаторами.
4. На L3-комутаторі SW_MAIN створено віртуальні шлюзи (SVI-інтерфейси vlan 2-6) та активовано глобальну L3-маршрутизацію командою ip routing.
5. За допомогою утиліти ping підтверджено наявність повного мережевого зв'язку між вузлами з різних VLAN, що доводить правильність створеної конфігурації та функціонування міжмережевої маршрутизації.